Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2

Część 2 - Zakup i dostawa sprzętu, wyposażenia i umundurowania

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat powietrzny | 2 komplety | - aparat zgodny z normą EN 137:2006 - reduktor ciśnienia - noszak - maska pełno twarzowa zgodna z normą EN 136 - rozmiar maski uniwersalny lub L - nadciśnieniowy automat oddechowy - manometr - pas mocujący butlę - odporność na ogień i środki chemiczne - wbudowane w reduktor drugie wyjście umożliwiające podłączenie drugiego użytkownika - ciśnienie robocze butli 300 bar - pojemność butli min. 6 litów - butla kompozytowa - waga maksymalna butli 3 kg |
| 2. | Aparat powietrzny | 2 komplety | - aparat zgodny z normą EN 137:2006 - reduktor ciśnienia - noszak - maska pełno twarzowa - rozmiar maski uniwersalny lub L - nadciśnieniowy automat oddechowy - manometr - pas mocujący butlę - odporność na ogień i środki chemiczne - ciśnienie robocze butli 300 bar - pojemność butli min. 6 litów - butla stalowa |
| 3. | Czujnik bezruchu | 4 sztuki | - uruchamia się automatycznie - certyfikat do pracy w obszarach niebezpiecznych - użycie bez aparatu oddechowego - jaskrawe lampki sygnalizacji pracy - wykrywanie bezruchu |
| 4. | Radiotelefon nasobny | 4 sztuki | - zakres częstotliwości: VHF (136-174 MHz) - ładowarka - temperatura pracy: -30C / +60C - moc nadajnika w.cz. UHF-1W/4W lub VHF-1W/5W - funkcja wykrywania bezruchu - bluetooth min. 4.0 - lokalizacja wewnątrz pomieszczeń |
| 5. | Detektor napięcia prądu | 1 sztuka | - Bezdotykowe wykrywanie napięcia AC (od 120 V do 46 kV) - Ostrzeganie sygnałem dźwiękowym i światłem LED - Trzy tryby czułości do wyboru (niska, wysoka, skupiona do przodu) - Wbudowany autotest działania - Obwód monitorujący stan baterii - Bryzgoszczelna, izolowana obudowa z tworzywa sztucznego - Przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem |
| 6. | Latarka duża | 4 sztuki | - szperacz z rączką - ładowarka, - certyfikat EX-ATEX - pas nośny - zasilanie akumulatorowe |
| 7. | Latarka mała | 4 sztuki | - latarka kątowa - wodoodporna - certyfikat ATEX - zasilanie akumulatorowe - ładowarka w zestawie |
| 8. | Linka ratownicza | 4 sztuki | - materiał poliester - lina pleciona - średnica min. 11 mm - długość min. 10 m |
| 9. | Suchy skafander ratowniczy | 4 sztuki | - kryza szyjna wklejona na stałe lateksowa - kołnierz szyjny neoprenowy docieplający bez zapięć rzepowych - kryzy nadgarstkowe wklejone na stałe lateksowe - pas asekuracyjny na wysokości klatki piersiowej z D-ringiem z przodu i z tyłu - zamek wejściowy: z przodu w układzie poziomym - rozwiązanie tzw: „kopertowe”, suchy, plastikowy - łaty wzmacniające z cordury double-segment na przodzie nogawek wraz z miękkimi ochraniaczami kolan oraz łaty z cordury na pośladkach - buty gumowe z obcasem, zintegrowane z nogawkami - „zamek ulgi”: suchy, plastikowy, przykryty patką zamykaną na rzep; - kieszenie wklejone na stałe z boku na wysokości uda - kieszonka na klatce piersiowej na gwizdek ratowniczy - kieszenie na przedramionach na rękawice neoprenowe - paski odblaskowe na nogawkach (powyżej butów) i na rękawach (powyżej pierścieni) - napis STRAŻ POŻARNA na plecach - kolor czerwony - czapka neoprenowa - rękawice neoprenowe |
| 10. | Kask do ratownictwa wodnego | 4 sztuki | - wnętrze kasku wyścielone pianką zapewniającą izolację i komfort użytkowania - konstrukcja z gwarancją ochrony przed uderzeniami bocznymi - otwory poprawiające wentylację i umożliwiające wydostawanie się z wnętrza wody przy jednoczesnym niezasłanianiu uszu - płynna regulacja obwodu głowy - możliwość zainstalowania latarki czołowej - regulowany pasek podbródkowy z klamrą umożliwiającą odpinanie w rękawicach - worek do transportu i przechowywania |
| 11. | Pływająca linka ratownicza | - sztuki | - lina z efektem odblaskowym - przeznaczona do bezpośrednich akcji ratowniczych i asekuracji - wolny koniec liny wyposażony w szelki (pętle) - lina zabezpieczona opaską opinającą - zapięcie na rzep - bęben posiada uchwyt transportowy - długość min. 50 m |
| 12. | Torba medyczna | 1 sztuka | - zestaw rurek ustno-gardłowych (rozmiary 0-5) – 6 sztuk - maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki - lubrykant do rurek – 3 sztuki - pulsoksymetr medyczny - ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych - resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości min. 2.1 m - resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości min. 2.1 m - dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce - jałowy filtr przeciwbakteryjny – 5 sztuk - butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O2 przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem - reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem z możliwością regulacji tlenu - przewód tlenowy o długości 10 m - wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos – 3 sztuki - maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu i przewodami tlenowymi– 2 sztuki - maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu i przewodami tlenowymi - pas do stabilizacji złamań miednicy - kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki - kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych - koc ratunkowy (folia izotermiczna) – 5 sztuk - opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki - militarny opatrunek hemostatyczny na gazie - kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – 10 sztuk - gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 5 sztuk - gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 5 sztuk - opaska dziana 10 cm x 4 m – 8 sztuk - chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki - opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 3 sztuki - opaska elastyczna 12 cm x 4 m – 3 sztuki - elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki - plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m - przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 sztuki - opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – 2 sztuki - opaska uciskowa, staza taktyczna – 2 sztuki - żel schładzający o pojemności min. 120ml – 2 sztuki - opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki - zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm² - okulary ochronne – 2 sztuki - maseczka FFP 2 dla ratownika – 4 sztuki - maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – 6 sztuk - Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie min. 250 ml z atomizerem - aparat do płukania oka z bocznym odpływem - nożyczki ratownicze ze stopką - sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml – 2 sztuki - folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki - worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki - zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód) - torba wodoodporna o charakterze modułowym - torba wyposażona w saszetki segregacyjne w różnych kolorach |
| 13. | Pompa pływająca | 1 sztuka | - silnik czterosuwowy - wyjście pompy przystosowane do łączników typu STORZ - metalowa kratka zabezpieczająca otwór zasysający - wydajność min. 1000 dm3/min. |
| 14. | Pompa elektryczna | 1 sztuka | - zasilanie 230V - wydajność min. 300l/min - płaszcz chłodzący umożliwia ciągłą pracę nawet przy minimalnym zanurzeniu - podwójne uszczelnienie mechaniczne pracujące w oleju dla lepszego odprowadzenia ciepła podczas pracy na sucho - automatyczne zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem - specjalny moduł zabezpieczający wirnik przed zablokowaniem przy zbyt dużej gęstości pompowanej cieczy - wylot z nasadą 52 |
| 15. | Wytwornica pianowa | 1 sztuka | - wąż doprowadzający wodę z nasadą 52 - zasysasz liniowy - pojemnik na środek pianotwórczy |
| 16. | Prądownica | 2 sztuki | - regulacja prądu wody: zwarty – rozproszony – parasol - typ turbo - pierścień regulacyjny - świadectwo CNBOP - nasada 52 mm - regulowana wydajność |
| 17. | Rozdzielacz kulowy | 1 sztuka | - świadectwo CNBOP - ciśnienie robocze - 0,6-1,6 MPa - szczelność - 1,8 MPa - zawór kulowy - trzy linie – jedna W75 i dwie W52 |
| 18. | Ubranie specjalne | 6 kompletów | - 3 częściowe: kurtka lekka, kurtka ciężka, spodnie - zgodne z wytycznymi OPZ KG PSP - świadectwo CNBOP - membrana - zamek anty-panic - wzmocnienia na łokciach i kolanach - rozmiary do uzgodnienia |
| 19. | Buty specjalne | 6 par | - odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV - cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne - podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur - podnoski stalowe odporne na uderzenie - wkładki stalowe odporne na przebicie - podeszwy odporne na działanie olejów - absorbcja energii w części piętowej - podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem - wyjmowane wkłady ocieplające z włókniny wełnianej - wierzch i spód: guma - rozmiar: 42, 42, 43, 43, 45, 45 |
| 20. | Kominiarka niepalna | 6 sztuk | ognioodporna |
| 21. | Hełm | 6 sztuk | - wizjer metalizowany profilowany - okulary przeźroczyste - standardowa osłona karku z tkaniny ognioodpornej - wnętrze tekstylne - czarna nakładka czołowa - adapter do mocowania masek oraz latarek - naklejki odblaskowe - kolor żółty - latarka czołowa w zestawie - świadectwo CNBOP |
| 22. | Kamizelka asekuracyjna | 1 sztuka | - odblask na rzepie STRAŻ - kamizelka do ratownictwa wodnego |
| 23. | Rzutka ratownicza na pasie | 1 sztuka | - pas z uniwersalnym zasobnikiem mieszczącym rzutkę ratowniczą - średnica linki 10 mm, długość 25 m |
| 24. | Sprzęt ABC | 1 zestaw | - para płetw - fajka do pływania - okulary |
| 25. | Koło ratunkowe | 1 sztuka | stosowane w ratownictwie wodnym |
| 26. | Sanie lodowe | 1 sztuka | - linka ratownicza min. 100 m. zakończoną kauszą i karabinkiem - komplet wioseł składanych - bosak - 2 czekany - rzutka ratownicza - typ: deska lodowa |
| 27. | Wentylator oddymiający | 1 sztuka | - zasilanie akumulatorowe - akumulator/y w zestawie w zależności od modelu - ładowarka do instalacji zasilania wentylatora jeżeli dotyczy |
| 28. | Poduszki wysokociśnieniowe | 1 zestaw | - poduszka min. 17 t. – 1 sztuka - poduszka min. 24 t. – 1 sztuka - reduktor butlowy 200/300 bar – 1 sztuka - sterownik podwójny Air CU – 1 sztuka - wąż napełniający 10 m – 2 sztuki - zawory odcinające z wężem 2 m – 2 sztuki |
| 29. | Drabina z podporami | 1 sztuka | - drabina z podporami - drabina dwuprzęsłowa wysuwana - min. długość - 5,6 m - max. długość - 10,05 m - certyfikat CNBOP |
| 30. | Detektor wielogazowy | 1 sztuka | pomiar CH4, O2, CO, H2S |
| 31. | Deska ratownicza | 1 sztuka | - stabilizator klockowy tradycyjny - 4 pasy bezpieczeństwa |
| 32. | Drabina nasadkowa | 1 sztuka | - 4 nasadki - 8 stopni na każdym przęśle - drewniana |
| 33. | Ubranie chemiczne | 6 kompletów | - bariera biologiczna - szczelność przed cząstkami - szczelność przed cieczami - gumowy ściągacz na zakończeniach rękawów i nogawek - zamek błyskawiczny - kaptur - rękawice neoprenowe - rozmiar 3 szt. L i 3 szt. XL jeżeli dotyczy |
| 34. | Szelki bezpieczeństwa | 2 sztuki | - ustalanie pozycji podczas pracy - powstrzymanie spadania - praca w podwieszeniu - przedni zaczep - tylny zaczep - pas biodrowy - klamry szybkomocujące - rozmiar XL |

Rozwiązania równoważne. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SWZ zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SWZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niewykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Użycie w SWZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.